在离散傅里叶变换（DFT）中，窗函数（window function）是一个重要的工具，用于处理信号在有限时间范围内截断时引起的问题。其主要作用包括以下几个方面：

1. 减小频谱泄漏

- 问题：当信号在时间上被截断时，频谱会从一个频率扩展到其他频率，导致能量“泄漏”到非期望的频率上，尤其在信号包含非整数倍频率分量时。这种现象被称为频谱泄漏。

- 解决方法：窗函数通过平滑信号边缘，减少截断引入的“跳跃”效应，从而减小泄漏现象。

示例：

- 使用矩形窗（无窗，即直接截断）会导致最严重的频谱泄漏，因为其边界是陡峭的不连续点。

- 使用平滑窗（如汉宁窗或汉明窗）可以减缓边界的不连续性，降低泄漏的幅度。

2. 提高频谱分辨率与动态范围

- 频谱分辨率：反映频率分辨能力，即是否能区分相邻频率分量。

- 动态范围：反映主瓣（信号的主要频率分量）与旁瓣（信号泄漏到其他频率的分量）之间的幅度差异。

- 权衡：窗函数的设计通常需要在分辨率（窄主瓣）和动态范围（低旁瓣）之间找到平衡。例如：

矩形窗具有最高分辨率（主瓣窄），但旁瓣较高。

凯瑟窗（Kaiser Window）通过可调参数在两者之间折中。

3. 减小截断效应引起的边界伪影

- 问题：直接截断信号会在边界处引入不连续性，使得DFT假设的周期信号不成立，导致频谱中出现伪影。

- 解决方法：窗函数通过使信号在边界处逐渐衰减到零，减小边界伪影的影响。

4. 改进时频分析的局部化特性

在时频分析中（如短时傅里叶变换，STFT），窗函数影响时间和频率分辨率：

- 窗宽窄：影响时间分辨率和频率分辨率的平衡。

- 适当选择窗函数有助于在不同分析场景下优化信号的时频局部化特性。

常用窗函数及其特点

| 窗函数 | 特点 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 矩形窗 | 主瓣窄，旁瓣高，频谱泄漏严重 | 信号已是整数倍频率，无需降泄漏 |
| 汉宁窗 | 主瓣宽，旁瓣低，频谱泄漏较小 | 一般场景，适度平衡 |
| 汉明窗 | 主瓣与汉宁窗相似，但旁瓣更低 | 对旁瓣要求较高的频谱分析 |
| 布莱克曼窗 | 主瓣更宽，旁瓣更低 | 动态范围要求较高的场景 |
| 凯瑟窗 | 主瓣和旁瓣平衡可调 | 灵活调整分辨率与泄漏的场景 |