实验二：傅里叶变换—时序信号去噪与吉布斯效应的观察

1、实验目的

（1）理解傅里叶变换：通过傅里叶变换的频域分析能力，理解如何将时域信号分解为频率成分。

（2）去噪与误差评估：掌握利用滤波器去除特定频率噪声的原理，并量化去噪效果。

（3）观察吉布斯效应：通过有限谐波叠加重建信号，观察信号在边缘出现的振荡现象，了解傅里叶级数的收敛特性

2、实验原理

（1）离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform，DFT）傅里叶分析方法是信号分析的最基本方法，傅里叶变换是傅里叶分析的核心，通过它把信号从时间域变换到频率域，进而研究信号的频谱结构和变化规律。

yk=1Nn=0N-1xnexp-j2πNkn,k=0,1,⋯N-1

xn=1Nk=0N-1ykexpj2πNkn,k=0,1,⋯N-1

（2）窗函数

窗函数是一个有限长度的数学函数，常记为wn，对原始信号xn进行加权处理

xwn=xn∙wn, n=0, 1, ⋯, N-1

| 窗函数 | 公式 |
| --- | --- |
| 矩形窗（也叫无窗） | wn=1 |
| Hamming 窗 | wn=0.54-0.46cos⁡(2πnN-1) |
| Hann 窗 | wn=0.5-0.5cos⁡(2πnN-1) |
| Blackman 窗 | wn=0.42-0.5cos2πnN-1+0.08cos4πnN-1 |

（3）吉布斯效应

将任意周期信号表示为傅里叶级数时，需要无限多项才能逼近原信号，但在实际应用中经常采用有限项级数来代替无限项级数。所选项数越多，越接近原信号。当原信号是脉冲信号时，其高频分量主要影响脉冲的跳变沿，低频分量主要影响脉冲的顶部，因此，输出信号波形总是要发生失真，称为吉布斯效应

3、实验内容

（1）任务一：时序信号去噪

利用傅里叶变换对带噪信号进行频域分析，识别噪声频率的分布特性，并结合窗函数优化频谱分析结果。设计带阻滤波器对噪声频率进行滤除，调整滤波参数以优化去噪效果，并通过误差计算评价滤波器的性能。

（2）任务二：观察吉布斯效应

通过有限谐波叠加重建方波信号，观察不同谐波数量对信号还原的影响。绘制谐波叠加过程的变化趋势，分析边缘振荡现象与谐波数量的关系。

4、实验步骤

①任务一（时序信号去噪）

【例1-1】

Part 1：生成示例信号

Fs = 1500;            % 采样频率 (Hz)

T = 1 / Fs;           % 采样周期 (s)

L = 2000;             % 信号长度

t = (0:L-1) * T;      % 时间向量

% 原始信号：50Hz + 100Hz

signal = 0.7 * sin(2 * pi * 50 * t) + sin(2 * pi * 100 * t);

% 噪声信号：200Hz

noise = 0.5 * sin(2 * pi * 200 * t);

% 带噪信号

noisy_signal = signal + noise;

解释：

采样设置：

- Fs：采样频率为1500Hz，每秒采样 1500 个点。

- T：采样周期为 1/Fs秒。

- L：信号长度为2000个点，对应的时间长度为L×T秒。

- t：生成时间向量，从0到(L−1)×T。

信号生成：

- 原始信号由50Hz 和100Hz 的正弦波组成，幅值分别为0.7和1。

- 噪声信号为200Hz的正弦波，幅值为0.5。

- 带噪信号通过叠加原始信号和噪声信号生成

Part 2：窗函数类型选择

%窗函数类型选择

window_type = 'hamming'; % 可选: 'hamming', 'hann', 'blackman', 'rectangle'

% 应用窗函数（如果需要）

switch window_type

case 'hamming'

window = hamming(L)';

case 'hann'

window = hann(L)';

case 'blackman'

window = blackman(L)';

case 'rectangle'

window = ones(size(noisy_signal));

otherwise

error('未知窗函数类型，请选择：hamming, hann, blackman, rectangle');

end

noisy_signal_windowed = noisy_signal .* window; % 应用窗函数

解释：

窗函数作用：

- 窗函数用于对信号进行加权处理，减少傅里叶变换中可能出现的频谱泄露。

- 常用窗函数包括 Hamming、Hann 和Blackman，它们具有不同的旁瓣抑制能力。

- 当选择rectangle时，窗口为全1（不加权处理，此时也可以不选用窗函数，即为默认加窗）。

信号加窗：

- 根据选择的窗函数类型，将窗函数逐点乘以带噪信号noisy_signal，生成加窗信号 noisy_signal_windowed。

Part 3：傅里叶变换与频谱计算

fft_noisy_signal = fft(noisy_signal);

N = length(noisy_signal);

freq = (0:floor(N/2)) * (Fs / N); % 正频率范围

fft_magnitude = abs(fft_noisy_signal(1:floor(N/2)+1)); % 正频率幅值

解释：

傅里叶变换：

- 使用fft对加窗后的信号进行傅里叶变换，将信号从时域转换到频域。

- 结果是一个复数数组，幅值表示频率成分的强度。

频率轴：

- 根据采样频率Fs和信号长度N，计算正频率范围的频率轴freq，用于绘制频谱图。

幅值提取：

- 取傅里叶变换结果的正频部分（前 N/2+1点）的幅值，用于频谱分析

Part 4：设置滤波器去除噪声

fft_filtered = fft_noisy_signal;

notch_start = round((200-5) * N / Fs); % 200Hz 附近滤波起点

notch_end = round((200+5) * N / Fs);   % 200Hz 附近滤波终点

% 正频段滤波

fft_filtered(notch_start:notch_end) = 0; % 正频率部分

fft_filtered(end-notch_end:end-notch_start) = 0; % 对称负频部分

解释：

滤波器设计：

- 设定噪声频率为200Hz，滤波范围为 200±5Hz。

- 根据频率范围计算傅里叶变换结果的索引 notch_start和 notch_end。

滤波操作：

- 将傅里叶变换结果中对应200Hz频率分量的正频率和负频率部分置零，滤除该频率成分

Part 5：傅里叶逆变换与绘图

%反傅里叶变换

filtered_signal = real(ifft(fft_filtered));

%绘图：时域与频域对比

figure;

% 原始信号（时域）

subplot(4,1,1);

plot(t, signal);

title('原始信号（50Hz + 100Hz）');

xlabel('时间 (秒)');

ylabel('幅值');

% 带噪信号（时域）

subplot(4,1,2);

plot(t, noisy_signal);

title('带噪信号（+200Hz 噪声）');

xlabel('时间 (秒)');

ylabel('幅值');

% 去噪信号（时域）

subplot(4,1,3);

plot(t, filtered_signal);

title('去噪后的信号');

xlabel('时间 (秒)');

ylabel('幅值');

% 带噪信号和去噪信号的频谱（正频率部分）

subplot(4,1,4);

plot(freq, fft_magnitude, 'b'); % 带噪信号的频谱

hold on;

plot(freq, abs(fft_filtered(1:floor(N/2)+1)), 'r'); % 去噪信号的频谱

title('频域幅值谱对比（正频率）');

xlabel('频率 (Hz)');

ylabel('幅值');

legend('带噪信号', '去噪信号');

解释

信号恢复：

- 使用逆傅里叶变换（ifft）将滤波后的频域信号转换回时域。

- 由于实际信号应为实数，提取其实部

时域对比：

- 子图1：展示原始信号的波形，显示 50Hz 和 100Hz 的特性。

- 子图2：加窗后的带噪信号波形，观察到噪声叠加的效果。

- 子图3：去噪后的信号波形，显示 200Hz 噪声被有效滤除。

频域对比：

- 子图 4：对比带噪信号和去噪信号的频谱，显示滤波后200Hz 频率分量被抑制

提示：为什么做傅里叶变换之后的频域图只取一半？

因为，频谱是中心对称的，和正余弦函数的性质有关，通常只保留正频率部分，而负频率部分是隐式的。

请根据上述过程，设计对时序数据Need2denoise.mat的去噪算法（已知该数据中含有6个不同频率的信号，取能量占比最大的三个频率成分为原始信号，能量占比最小的三个频率成分为噪声信号）。

1. 加载待去噪信号

将Need2denoise.mat拖入工作文件夹，并运行以下代码。

% 加载带噪信号数据

load('Need2denoise.mat');

2.窗函数选择

hamming, hann, blackman, rectangle

2. 计算每个频率成分的能量占比，判断哪些是原始信号，哪些是噪声信号

提示：

| 提取频率部分的幅值 | fft_magnitude = abs(fft_noisy_signal(1:floor(N/2)+1)); |
| --- | --- |
| 能量计算 | energy = fft_magnitude.^2; |
| 能量占比 | 单个频率成分能量总能量 |

3. 设置滤波器去除噪声

4. 计算误差

将去噪后的信号与puresignal.mat中的clean_signal比较，计算当窗函数和滤波器的参数如何设置时，误差百分比小于1%？

%百分比误差计算公式

error_percentage = sum((A - B).^2) / sum(B.^2) * 100;

②任务二（观察吉布斯效应）

【例2-1】一个以原点为中心奇对称的周期性方波，可以用奇次正弦波的叠加来逼近，即

yt=sinw1t+13sin3w1t+15sin5w1t+⋯+1(2k-1)sin(2k-1)w1t+⋯

假定方波的脉冲宽度为 400μs，周期为 800μs,观察正弦波分别取 1~3 次谐波的情况，其结果如图 2-1 所示。注意：本例只观察方波半个周期的波形。其程序如下。

clc;

clear;

close all;

T1=800;

dt=1;

t=0:dt:T1/2;	% t 只取方波半个周期

n=floor(T1/2/dt);	%取 T1/2 对应的样本序号

y=[ones(1,n+1)];	%建立原信号

subplot(3,1,1),plot(t,y);axis([0 400 0 1.2]);title('原信号');

w1=2*pi/T1;

y1=sin(w1*t);	%基波

subplot(3,1,2),plot(t,y1); axis([0 400 0 1.2]);title('取基波');

y2=sin(w1*t)+sin(3*w1*t)/3;	%叠加 3 次谐波

subplot(3,1,3),plot(t,y2);axis([0 400 0 1.2]);title('取 1~3 次谐波');

图2-1 分别显示原信号和1~3次谐波之间的叠加信号

请你绘制出1~5次，1~7次，1~9次，1~11次，1~13次，1~15次，1~17次，1~19次谐波的情况

【例 2-2】观察例2-1从1~19次谐波分别叠加的情况，绘制MATLAB 三维网格图。

解：其程序如下，运行结果如图 2-4 所示。

clc;

clear;

close all;

T1=800;

dt=1;

nf=19;

t=0:dt:T1/2;

w1=2*pi/T1;

N=round((nf+1)/2);%N为奇次谐波的个数 y=zeros(N,max(size(t)));

x=zeros(size(t));

for k=1:2:nf

x=x+sin(w1*k*t)/k;

y((k+1)/2,:)=x;

end

mesh(y); %作三维网格图

axis([0 T1/2 0 N 0 1]);

图2-2 方波信号的1~19次谐波叠加波形图

由图 2-2可知，谐波次数越多，叠加后的波形越接近原有的方波信号，但总是不能消除波形顶部的波动和边缘上的尖峰，这就是吉布斯效应。

请你画出1~29次、1~59次、1~99次谐波叠加波形图，然后，用三维网格图显示下列脉冲信号的前20次和前200次谐波相叠加的情况，观察吉布斯现象。

（1）周期性锯齿波脉冲信号，其幅值E=1V，频率为f1=5000Hz，其傅里叶级数为：

ft=Eπsinw1t-12sin2w1t+13sin3w1t-14sin4w1t

图2-3 原始锯齿信脉冲波信号

提交文件：

实验报告（Word文件）

任务一：

- 找出原始信号与噪声信号主频率成分，并附上频域内的各主频率成分的能量占比分布图

- 将去噪后的信号与puresignal.mat中的clean_signal比较，计算当窗函数和滤波器的参数如何设置时，百分比误差小于1%，附上滤波器相关代码截图和误差百分比的计算结果。（注：由于过大或过小的滤波器参数设置都会导致误差百分比偏大，最终的滤波器参数设置应当是一个范围）

任务二：

- 绘制方波1~5次，1~7次，1~9次，1~11次，1~13次，1~15次，1~17次，1~19次谐波的二维情况

- 绘制方波1~29次和1~99次谐波的三维情况

- 绘制锯齿波脉冲信号前20次和前200次谐波的三维情况

5、实验结果

窗函数选择：

滤波器设置：

百分比误差计算结果：

主频成分能量分布图（例）：

注意:将Word以学号-姓名为文件名，于12.1晚23：00前提交给学习委员